浙江大学化学实验废弃物分类及送储要求

| 分类 |  | 常见废弃物种类 | 送储要求 | 处置公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废液 | 甲类 | 二氯乙烷，丙酮，乙醇，甲醇，苯，甲苯，乙苯，乙酸乙酯，乙腈，二甲胺，甲酸乙酯，乙醚，乙醛，石油醚，正己烷，正庚烷，异丙醇，叔丁醇，二乙胺，三乙胺，吡啶，乙酸甲酯，乙酸丁酯，丙腈，正丁胺，卡尔费休试剂，丙醛，四氢呋喃，环己烷，异辛烷，二硫化碳，…… | 1.用50L塑料桶，有内盖，不能装太满； 2.张贴分类标签、废弃物标签； 3.废液中不能含有剧毒物质（参照“危险化学品目录（2015版）”； 4.废液中不能含有铜、锌、镍、铬、砷、铅、锡等重金属元素； 5.废液中不能含有手套、抹布、试管、玻璃针头等杂物； 6.如出现分层，水层不得超过50%； 7.废液PH值应在5-8之间 | 新德 |
|  | 非甲类 | 氯苯，氯甲苯，二氯甲烷，三氯甲烷，四氯化碳，三氯乙烷，碘甲烷，三氯乙烯，二氯苯，二甲基甲酰胺，二甲苯，正丁醇，丙三醇，环己酮，甲基吡啶，松香水，丙二睛，苯胺，喹啉，苯甲醚，二甲基乙酰胺，甲酰胺，甲基吡咯烷酮，二甲亚砜，三甘醇,…… |  |  |
|  | 重油 | 废机油、硅油、真空泵油、食用油等 | 1.用10L或25L塑料桶； 2.张贴分类标签、废弃物标签 | 立佳 |
|  | 含重金属 | 铜、锌、镍、铬、砷、铅、锡 |  |  |
| 无机废液 | 含汞、含砷 |  | 1.用10L小口塑料桶； 2.张贴分类标签、废弃物标签 | 立佳 |
|  | 含一般重金属 | 铜、锌、镍、铬、铅、锡、镉、锰 |  |  |
|  | 酸性 |  | 1.建议实验室尽量中和处理 2.用10L或25L塑料桶； 3.张贴分类标签、废弃物标签 |  |
|  | 碱性 |  |  |  |
| 其他 | 无机废试剂 | 年代久远、不再使用的 | 1.原试剂瓶装，标签明确 2.塑料周转箱带活动格 | 立佳 |
|  | 有机废试剂 |  |  |  |
|  | 高危废试剂 | 钠、钾、镁粉、铝粉、白（黄）磷、碳化钙、氢化钠、磷化铝、无水氯化铝、连二亚硫酸钠、氯化亚砜、四氯化硅、五氯化磷、四氯化钛、过氧化苯甲酰、过氧化物、高氯酸盐、重铬酸盐、高锰酸盐、有机酰氯、有机锂试剂、有机铝试剂、液溴、碘等 | 1.建议实验室尽量预处理，降低危险系数 2.原试剂瓶装，标签明确 3.塑料周转箱带活动格 4.根据试剂特性，与其他废物分隔开，避免发生反应 |  |
|  | 有机实验固废 |  | 1.用25L大口高密度聚乙烯桶 2.妥善包装，标签明确 |  |
|  | 无机实验固废 |  |  |  |
|  | 汞 |  | 单独收集、参照剧毒品处置 | 立佳 |
|  | 剧毒品 | 《危险化学品目录（2015版）》 | 按学校剧毒品处置程序处置 |  |
|  | 不明废弃物 | 无标识或标识不清的化学品 | 参照剧毒品处置 |  |

注：送储的废试剂（液）不得含有放射性、爆炸性、传染性、多氯联苯、二恶英类物质及气体类废物。