浙江大学实验室剧毒化学品事故

应急处置方案

1．事故类型与危害分析

全校剧毒化学品涉及申领、储存、运输、使用、废弃处置等多个环节，对各环节中的主要危险因素进行分析，可能发生的安全事故类型主要有：失窃、丢失、灼伤、火灾、爆炸、中毒、窒息、泄露、环境污染等，事故蔓延迅速、危害严重，影响广泛。

2．应急处置原则

剧毒化学品事故应急救援原则是：以人为本、统一指挥、分级负责、快速响应，果断处置、单位自救与社会救援相结合。

3．应急处置

3.1 事故类别

按照事故的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，应急响应分为：Ⅰ（校）级响应、Ⅱ（院/系）级响应、Ⅲ（所/室）级响应。

3.1.1 Ⅰ级响应

（1）剧毒化学品丢失或被盗

（2）对人员生命健康、社会环境会造成影响的剧毒化学品泄漏事故。

（3）剧毒化学品引发的致人伤残或死亡的中毒事件。

（4）剧毒化学品引发的造成人员伤亡的或有扩大趋势的爆炸事故。

（5）剧毒化学品引发的不可控的火灾事故。

3.1.2 Ⅱ级响应

（1）限于二级单位内较大范围的剧毒化学品泄漏事故，且无扩大趋势的，经处理不会对周边环境和人员健康造成影响。

（2）剧毒化学品引发的无扩大趋势的、未造成人员伤亡、但造成建筑结构破坏的爆炸事故。

（4）剧毒化学品引发的小范围内可控的火灾事故

3.1.3 Ⅲ级响应

（1）无扩大趋势的小范围的剧毒化学品泄漏事故，经处理不会对周边环境和人员健康造成影响。

（2）剧毒化学品引发的初起的、且无扩大趋势的火灾事故。

（3）剧毒化学品引发的无扩大趋势的、未造成人员伤亡、建筑结构破坏的爆炸事故。

3.2 处置措施

3.2.1 剧毒品被盗或丢失

发现剧毒品被盗或丢失后，应保护、封锁好现场，启动I级应急响应，立即报告本单位主管领导、实验室处、安全保卫处和校医院。各相关单位根据应急预案分工，履行各自职责。

校医院做好应急准备，以备不时之需。

3.2.2 剧毒品泄露

剧毒品泄露后，应立即封锁泄露区，划定隔离区，疏散无关人员，救治受伤人员，并尽可能控制泄露源。确定事故等级，启动相应级别的应急响应。各相关单位根据应急预案分工，履行各自职责。

（1）隔离、疏散：安全保卫处和事故单位应设定隔离区，封闭事故现场，限制出入；转移受伤人员,疏散隔离区内无关人员。

（2）工程抢险: 尽可能控制泄漏源，防止次生灾害发生。如泄露物具有易燃易爆性，须注意切断火源、电源。应急人员应穿戴好个人防护用品（防毒面具/口罩、防毒服、防护靴等），不要直接接触泄漏物或破裂的容器，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。

（3）应急处置：用塑料布、干燥砂土或其他不燃材料等覆盖或吸收，防止扬尘或蔓延。然后再用洁净的铲子收集泄漏物于容器中，将容器移离泄漏区。对无法收集的（残余）剧毒品进行中和或稀释处理，或联系有资质单位进行处置。

（4）医疗救护：应急救援人员进入现场危险区，应沿上风方向将伤者转移至空气新鲜处，校医院救护人员对受伤人员进行检查和治疗，严重的伤者应立即就近送市级以上医院进行抢救。

（5）废物处置：所有沾染上剧毒品的废弃物均需收集起来，由后勤管理处联系有资质单位进行处置。

3.2.4 剧毒品中毒

发生剧毒品中毒后，应迅速将患者救离现场，并移至空气新鲜处。确定事故等级，启动相应级别的应急响应。各相关单位根据应急预案分工，履行各自职责。

（1）皮肤接触：应在立即脱去污染的衣着，用流动清水或特定的解毒（中和）溶液彻底冲洗至少20分钟的同时，尽快就医。

（2）眼睛接触：应在立即提起眼睑，用洗眼器、大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟的同时，尽快就医。

（3）吸入：应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，应输氧，并尽快就医。呼吸心跳停止时，立即进行胸外心脏按压术，并尽快就医。

（4）食入：根据剧毒品的特性，通过服用足量温水或其他饮品（牛奶、蛋清或口服活性炭等特定溶液）等方式进行稀释、催吐（禁止催吐情况除外）、洗胃、导泻、解毒，并尽快就医。

3.2.5 剧毒品爆炸

发生剧毒品爆炸事故时，应立即对受伤人员进行紧急处置，并组织工作人员迅速撤离，封锁现场，切断一切可能扩大爆炸的环节。确定事故等级，启动相应级别的应急响应。各相关单位根据应急预案分工，履行各自职责。

（1）隔离疏散：安全保卫处和事故单位应设定隔离区，封闭事故现场，限制出入；转移受伤人员,疏散隔离区内无关人员。

（2）医疗救护：应急救援人员进入现场危险区，应沿上风方向将伤者转移至空气新鲜处，校医院救护人员对受伤人员进行检查和治疗，严重的伤者应立即就近送市级以上医院进行抢救。

（3）废物处置：所有沾染上剧毒品的用品均需集中收集，由后勤管理处联系有资质单位进行处置。

3.2.6 剧毒品火灾

确定事故等级，启动相应级别的应急响应。各相关单位根据应急预案分工，履行各自职责。

（1）灭火方法：应根据剧毒品的化学特性，采用合适的灭火方法进行灭火，避免不当灭火措施引起事故升级。当火灾不可控时，可立即报“119”，请求支援。

（2）应急救援人员应注意穿戴好个人防护用品，警惕燃烧产生的毒性或腐蚀性烟气。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。一旦有爆炸危险（处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音），必须马上撤离。

（3）医疗救护：应急救援人员进入现场危险区，应沿上风方向将伤者转移至空气新鲜处，校医院救护人员对受伤人员进行检查和治疗，严重的伤者应立即就近送市级以上医院进行抢救。

（4）废物处置：所有沾染上剧毒品的废弃物均需收集起来，由后勤管理处联系有资质单位进行处置。